فصلنامه پژوهشهای معماری نوین

دوره 3، شماره 3، پیاپی 9

پاییز 1402

صص 68-39

DOR:

Architectural Technologies Studies Journal

Vol. 3, Issue. 3, Serial No. 9 Autumn 2023

Pages 39-68

مقاله پژوهشی

ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي

فاطمه برغش1، مریم دستغیب پارسا*2، آتنا عبدشیخی3، کیمیا السادات طبیب‌زاده4

- گروه هنر و معماری، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

Fatemeh.barghash@gmail.com

- گروه هنر و معماری، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول)

M.dastgheibparsa@apadana.ac.ir

- گروه هنر و معماری، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران.

Atena.abdosheikhi@gmail.com

- واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

Kimia.tabibzadeh@yahoo.com

تاریخ دریافت: [26/5/1402]                                              تاریخ پذیرش: [28/8/1402]

چكيده

امروزه بناهایی که دیگر قابلیت ماندگاری در نقش اولیه‌ی خود را ندارند به یکی از بحران‌های حائز اهمیت برای جوامع مختلف تبدیل شده است. یکی از راهکارهای حفاظت از بناهای بدون استفاده با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع، توسعه پایدار، اقتصادی بودن و محافظت از میراث فرهنگی، تغییر کاربری و استفاده مجدد از آن‌ها با رویکرد باززنده‌سازی است. هدف از این پژوهش شناسایی عواملی است که از طریق آن‌ها با ایجاد نیرویی محرک در تغییر کاربری‌های فضایی بتوان به باززنده‌سازی فضاها در آن دست یافت. روش تحقیق پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش مقایسه‌ای - تطبیقی و به‌منظور دسترسی به ادبیات موضوع، مفاهیم پایه از روش کتابخانه‌ای و پیمایشی جمع‌آوری شده‌اند. در این پژوهش نحوه مداخله و تغییر کاربری فضاها با تأکید بر باززنده‌سازی جمع‌آوری شده است و در ادامه مؤلفه‌های استخراج‌شده در 6 نمونه موردی در قالب جداول و نمودار مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که توجه به کیفیت فضایی، اجزاء و عناصر و توجه به کاربری پیشین رابطه متقابلی با تغییر کاربری بنا با تأکید بر رویکرد باززنده‌سازی دارد و درنتیجه اثری ماندگار به دست می‌آوریم و با بررسی معیارها و زیرمعیارها در نمونه‌های موردی چنین استنباط گردید که موزه آب در آب‌انبار وکیل، موزه نساجی شیراز و هاستل روبرو در تهران با معیار‌های باززنده‌سازی تطابق بیشتری دارند.

واژگان كليدي: تغییر کاربری، باززنده‌سازی، مرمت و احیاء.

1- مقدمه

هر آثار معماری به وجود آمده، بر اساس زمان و مکانی که در آن ساخته شده‌اند، فنون معماری مورد استفاده و الگوهای معمول در آن زمان، همچنین توجه به کاربری و شکل زندگی، ارزش ویژه‌ای دارند (Brooker & Stone, 2010)؛ بنابراین به دلیل تغییر نیازهای جامعه، پیشرفت‌ها و تغییرات در هنجارهای اجتماعی و اقتصادی، عملکرد یک ساختمان ممکن است با گذشت زمان تحت تأثیر دگرگونی‌های بسیاری قرار بگیرد (Throsby, 1997). با گذشت زمان و عدم استفاده، ارزش‌های یک بنا دچار تغییرات می‌شوند، درنتیجه اثر معماری با خطر نابودی و تخریب مواجه می‌شود و نیاز به حفاظت از آن برجسته مي‌شود. يکي از اقداماتی که در بسياري از مناطق جهان براي حفاظت از بناهاي تاريخي صورت مي‌گيرد، باززنده‌سازی و احياي دوباره بر پايه‌ي ارزشهای فرهنگی موجود است (Brooker & Stone, 2010). یکی از روش‌هايي که مي‌تواند به بخشیدن حیات دوباره به یک بنای مهم تاریخی کمک کند، تولید و خلق يک کالبد است که با رعايت اصول باززنده‌سازي و توجه به ارزش‌هاي مادي و معنوي بنا، رونق و زندگي جديدي به بنا مي‌دهد که با مداخله‌ی طراحی داخلی، ارتباطات بصری و عملکردی اثربخش‌تر نيز به کالبد افزوده مي‌شود (فتاحی، 1398). هدف اصلي باززنده‌سازی‌ ایجاد ارتباط خلاقانه بین‌ گذشته‌، حال و آینده‌ي يک بنای‌ تاریخی‌ است‌. در اين فرايند، با توجه به ارزش‌هاي معاصر و ارزش‌هاي پايدار گذشته، تلاش مي‌شود که ارتباط خلاقانه‌اي بين اين دو برقرار شود. باززنده‌سازي بخش‌هاي مختلف یک بنا به‌گونه‌ای صورت مي‌گيرد که هويت و اصالت کهن بنا حفظ شده و به آن کارکردي نوين و روحي تازه بخشيده مي‌شود. این فرایند امکاني را فراهم مي‌کند تا علاوه بر حفظ و ارتقاي ظاهر خانه‌هاي تاريخي، با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه در زمان حاضر، پويايي و زندگي جديدي به آن‌ها بخشيده شود. به‌عبارت‌دیگر، اقدامات صورت گرفته نباید موقتي و گذرا باشند؛ بلکه‌ با استفاده از اقدامات کارآمد و مناسب، بايد به ميراث مادي و فرهنگي باقي‌مانده از گذشته، به‌عنوان يک ثروت مادي و فرهنگي تبديل شود (موحدی، کشانی همدانی و شاهزیدی، 1396).

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثری است که از طریق آن‌ها، بتوان به باززنده‌سازی فضاهای شهری در آن دست‌یافت. همچنین این پژوهش به ‌دنبال شناسایی رویکردی کارآمد است تا بتوان به یک باززنده‌سازی جامع در جهت تغییر کاربری فضا دست‌یافت. نمونه‌هاي موردي در پژوهش پيش‌رو شامل، دفتر اداری ارغوان، موزه نساجی شیراز ملقب به تاروپود، موزه آب در آب‌انبار وکیل، گالری عینک نیوتن، هاستل روبرو و خانه 1330 مي‌باشند. ازاین‌رو پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح می‌شود به شرح زیر است.

کدام یک از معیارهای مؤثر در تغییر کاربری با تأکید بر باززنده‌سازی فضاها در پروژه‌های مورد بررسی مورد توجه طراحان قرار گرفته است؟

2- مرور مبانی نظری و پیشینه

تغییر کاربری و استفاده مجدد تطبیقی از بناها قدمت قابل توجه و مشابه‌ای با ساختمان‌سازی دارد و در طی قرون با توجه به نیازها و ارزش‌های جامعه، رویکردهای مختلفی برای احیاء ساختمان‌های قدیمی به کار گرفته شده است. امروزه استفاده مجدد از بناها و باززنده‌سازی و احیاء یکی از بهترین گزینه‌های حفاظت از این ساختمان‌ها محسوب می‌شود و همچنین به‌عنوان یکی از بهترین روش‌های دستیابی به پایداری معرفی می‌شود (توتونچی و فدائی‌نژاد بهرامجردی، 1399). در این پژوهش نتایج حاصل از بررسی پیشینه تحقیقات مربوط به تغییر کاربری و باززنده‌سازی به‌صورت چکیده در جدول شماره 1 جمع‌آوری شده است.

جدول 1. پیشینه تحقیقات مرتبط با تغییر کاربری و باززنده‌سازی

| عنوان | پژوهشگر/پژوهشگران | روش تحقیق | نتایج |
| --- | --- | --- | --- |
| بازخوانی [بازطراحی]؛ اصول بازطراحی معماری داخلی | بروکر و استون (1399) | - | ساختمان‌ها تکامل می‌یابند و تغییر می‌کنند، اما احیای آن‌ها بر پیوستگی تأکید دارد. ساختمان می‌تواند یادگاری از عملکرد یا ارزش پیشین خود را حفظ کند. بهره بردن از این گذشته و توسعه‌ی آن، می‌تواند خالق ترکیبی از معنا و نتایج باشد. ویژگی‌های ذاتی مکان و محیط پیرامون آن، در کنار پیش‌بینی کاربری آینده، پیچیدگی چندلایه‌ای ایجاد می‌کند که تکرارش در ساختمانی جدید غیرممکن است. |
| باززندهسازی «منظر فرهنگی» تخت سلیمان با تأکید بر رویکردهای بازآفرینی و حفاظت از میراث جهانی ICOMOS | بمانیان، انصاری و الماسیفر (1389) | تاریخی و توصیفی-تحلیلی | نتایج پژوهش حاضر، بیانگر دستیابی به روندی قانون‌مند و کمک در احیاء و باززندهسازی مناظر فرهنگی با تأکید بر هویت تاریخی و طبیعی سایت میباشد که به‌گونه‌ای یکپارچه در هم ادغام شدهاند؛ زیرا که حفظ آن کمک در راستای بازنمایی گذشته برای نسل آینده بشری خواهد بود؛ بدین منظور شایسته احیاء و حفاظت است. |
| تأثیر تغییر کاربری بر معماری داخلی (نمونه تغییر کاربری خانه طاهری بوشهر به موزه مردم‌شناسی) | شالی‌امینی، صداقت و آلعلی (1392) | تحلیلی - اسنادی | خانه طاهری، در یک تغییر کاربری سازگار توانسته است در قالب موزه، به حیات کالبدی خود ادامه دهد و این موزه باعث اعتلاء بافت اطراف و به یک نشانه و شاخص بدل شده است. |
| باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر فاس با اولویت حفظ منظر بومی آن | علایی (1396) | توصیفی- تحلیلی | یک پروژه باززنده‌سازی موفق، پروژه‌ای است که حفظ، تقویت و تداوم منظر بومی یک مجموعه را با نظر به همه ابعاد عینی و ذهنی آن دنبال می‌کند. |
| بازخوانش معیارهای طراحی داخلی جهت تغییر کاربری ابنیه ارزشمند | بختیاری‌دوست (1397) | مقایسه‌ای- تطبیقی | در انطباق تغییر کاربری سازگار و طراحی داخلی عواملی مانند محدود بودن مقیاس طراحی در بناهای ارزشمند به طراحی و دکوراسیون داخلی، طراحی فضاها به‌صورت منعطف و عدم محدود کردن فضایی به عملکردی خاص، هماهنگی ولی متمایز بودن، طراحی در بناهای ارزشمند در جهت حفظ ارزش‌های بنا و از بین نبردن حس مکان و برگشت‌پذیر بودن جنس مصالح و نحوه اجرای آن‌ها مؤثر است. |
| راهبردی نظری برای باززنده‌سازی دخمههای زرتشتیان در ایران (نمونه موردی: دخمه زرتشتیان کرمان) | خواجهپور و رئوفی (1397) | پژوهش موردی | با توجه به ارزش‌های گوناگون اثر، نیازهای ذی‌نفعان، بررسی سه روش حفاظت از یک اثر معماری، قدرت هر یک در انتقال و حفظ ارزش‌ها و پاسخگویی به نیازهای ذی‌نفعان، روش سوم یعنی بازگرداندن دخمه زرتشتیان کرمان به زندگی معاصر با ارائه یک کاربری جدید و با توجه و تأکید بر اصالت و هویت اثر نتیجهگیری شده است. |
| تبیین مفهوم احیاء در بناهای تاریخی با مقایسه تطبیقی انواع مداخلات کارکردی | طهماسبی و ناسخیان (1399) | توصیفی- تحلیلی و مقایسه‌‌ی تطبیقی | این عناوین در مفاهیم اصلی مشترک بوده و ضمن تأکید بر نقش حیات کارکردی بنا در حفاظت پایدار از آن، همگی بر ویژگی‌های مشترکی مانند لزوم سازگاری کاربری جدید با اعتبار فرهنگی، ارزش‌ها و اصالت بناهای تاریخی و لزوم پاسخگویی مناسب آن به نیازهای زندگی معاصر تأکید دارند. |
| عوامل مؤثر در تغییر کاربری میراث صنعتی به بناهای عمومی؛ موردمطالعه: موزه حیات‌وحش هفت‌چنار و گالری موزه زمان شیراز | اجلالی‌دیز، صداقتی دافچاهی و دل‌شاد سیاهکلی (1400) | مطالعه ادبیات موضوع و پرسش از افراد متخصص و غیرمتخصص | انتخاب رویکرد طراحی مناسب رابطه متقابلی با حفاظت، اصالت‌ بخشی و جنبه‌های زیبایی‌شناختی در تجدید کاربری سازگار در بنا دارد. |

نتایج حاصل از پژوهش‌های انجام شده بیانگر تأکید بر ادامه حیات کالبدی یک بنا به واسطه تغییر کاربری سازگار، عوامل مؤثر در انطباق تغییر کاربری سازگار و طراحی داخلی، توجه به اصالت، روش‌های حفاظت از بنا، عوامل زیبایی‌شناختی، تقویت و تداوم منظر بومی در تجدید کاربری سازگار، احیاء و تغییر کاربری ساختمان‌ها و حفظ ارزش پیشین بنا و همچنین تأکید بر سازگاری کاربری جدید با اعتبار فرهنگی، هویت، ارزش‌ها و پاسخگویی مناسب به نیازهای زندگی معاصر می‌باشد.

بر اساس بررسیهای انجام شده در پیشینه پژوهش در حیطه تغییر کاربری و باززندهسازی این نتیجه حاصل شده است که تحقیقات زیادی در این راستا انجام شده است اما تابه‌حال پژوهشی تحت عنوان ارزیابی عوامل مؤثر در تغییر کاربری فضاها با رویکرد باززندهسازی در کشور صورت نگرفته است که بر همین اساس می‌توان بیان کرد پژوهش حاضر نوآورانه است.

2-1 تغییر کاربری

هنگامي که ساختمان‌ها به دلیل قدمت يا بدون استفاده ماندن عملکردشان، قادر نباشند کارکرد اصلي خود را حفظ کنند، به‌منظور فراهم ساختن عملکردهای دیگر استفاده می‌شوند که این اقدام تغییر کاربری تطبیقی نامیده می‌شود (رضایی، البرزی و علیلو، 1399). امروزه اهمیت وجود کارکرد در یک بنا برای ادامه حیات آن نه‌تنها امری اثبات شده است، بلکه یکی از راههای اصلی حفاظت از ابنیه به شمار میرود که با در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش بنا و نیز تناسب کاربری میتواند منجر به حفاظت پایدار گردد (Worthing & Bond, 2008). به‌طورکلی تغییر کاربری تطبیقی به‌صورت «هر اقدام ساختمانی و مداخله‌ای برای تغییر قابلیت، عملکرد یا کارآیی بنا به‌منظور انطباق‌دهی، استفاده مجدد یا ارتقاء آن تا بتواند با شرایط نیازهای جدید سازگار شود» تعریف شده است (Langston & Shen, 2007). تغییر کاربری به‌عنوان یک شیوه‌ی حفاظت موردپذیرش قرار گرفته است و علاوه بر آن تعیین نوع کاربری و هماهنگی آن با ارزش‌های بنا نیز باید مورد توجه قرار گیرد (بختیاری‌دوست و کبیرصابر، 1397). تغییر کاربری فرایندی مهم است؛ به اين علت که بايد با معناي فرهنگي آن مکان سازگار باشد و کم‌ترين ميزان تأثير را بر ارزش ميراثي و فرهنگي بنا بگذارد (رضایی و همکاران، 1399). در حالت کلی تغییر کاربری و استفاده مجدد از ساختمان‌های موجود، اگر در طراحی آن، استراتژی حفاظت گنجانده شود، می‌تواند مؤثرتر از جایگزین کردن آن‌ها در سازش با مقتضیات محیطی باشد (Bullen & Love, 2011). همچنین تغيير بناها براي کاربردهاي تازه، همواره در طول تاريخ انجام مي‌شده است و ساختمان‌هایی که قدمت آن‌ها به دوران رنسانس برمی‌گردد و دارای ساختاری امن بوده‌اند، به‌طوری سازگاری پیدا کرده‌اند تا نیازهای تغییریافته یا عمکردهای جدید را بدون مشکلی برآورده سازند؛ برای مثال آثار تاریخی مربوط به دوران باستان کاربری‌های جدید پیدا کردند یا در انقلاب فرانسه ساختمان‌های مذهبی، پس از حراج و فروش، برای کاربردهای صنعتی یا نظامی انطباق یافتند. کنتاکوزینو استفاده‌ي مجدد منطبق را این‌گونه وصف می‌نماید: به‌دليل اينکه ساختار ساختمان‌ها موجب تداوم کارکرد آن‌ها می‌شود، این ساختمان‌ها به‌طور مداوم برای کاربری‌های جدید انطباق می‌یابند. حقیقتی که باعث شده است نسل‌ها در پس هم حس تداوم و پایداری را در مورد محدوده فیزیکی خودشان داشته باشند. انطباق ساختمان‌های تاریخی علاوه بر اینکه طرح‌هایی برای حفظ اهمیت میراث محسوب می‌شوند، درعین‌حال یک چالش واقعی به معماران و طراحان به پیدا کردن منابع نو و جدید است (Cantacuzino, 1975).

2-2 انواع تغییر کاربری

تغيير کاربري را مي‌توان به دو دسته‌ي سازگار و ناسازگار تقسيم کرد. تغییر کاربری سازگار، به عملکردی جديد برای ساختمان یا محوطه‌ای اطلاق می‌شود که به‌صورت خالی و متروکه رها شده است. گاهی با گذشت زمان، یک ساختمان یا محوطه ارزش اقتصادی و کارکردی‌اش کاهش پیدا می‌کند و دیگر توانايي تأمین نیازهای مالکان و کاربران را نخواهد داشت (Häkkinen, 2007). يک تغيير کاربري سازگار علاوه ‌بر احترام به جایگاه ویژه بنا و حرکت در هماهنگی کامل با آن بايد بتواند از دیدگاه معماري و ارزش زماني، ارزش‌هاي بنا را که شامل ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي است از گذشته به اکنون انتقال دهد. همچنین شایان ذکر است برای اینکه مخاطب امروزی بتواند با بنا ارتباط برقرار کند و بنا شکوه و ارزش گذشته‌ی خود را نمایان کند، طراحی داخلی آن باید مناسب و شایسته‌ی کاربری جدید باشد (حناچی و مهدوینژاد، 1389). درصورتی که یک ساختمان توانایی حفظ کاربری اصلی خود را نداشته باشد، تنها راه‌حل جهت حفاظت از آن تغییر کاربری سازگار است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تغییر کاربری سازگار به معنای بازسازی نمی‌باشد و می‌توان آن را فرایندی تعریف نمود که به‌واسطه آن اقدامات تعمیر، تغییر و افزودن انجام می‌شود تا عناصر و ویژگی‌های ارزشمند آن‌که شامل ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معماری هستند مورد حفاظت قرار گیرند (صمدزاده‌يزدی، انصاری و بمانیان، 1398). در سال‌های گذشته به‌جهت تداوم یک زندگی جدید به ساختمان‌های با‌ارزش تاریخی کاربریهای جدیدی داده می‌شود و با استفاده مجدد از بناهای تاریخی به‌صورت یک کاربری جدید امکان بخشیدن حیات مجدد به آن‌ها امکان‌پذیر است (Misirlisoy & Gunce, 2016). لازم به ذکر است تغییر کاربری ناسازگار می‌تواند مشکلات زیادی را برای بستر خود داشته باشد و در ادامه معماری داخلی آن نیز با مشکلاتی مواجه شود. ازجمله دلایلی که می‌تواند باعث یک تغییر کاربری نامناسب شود، در نظر نگرفتن همسایگی‌ها است و گاهی باعث منزوی شدن بنا و ناکارآمد بودن آن در محدوده می‌شود (شالی‌امینی و همکاران، 1392). در نمودار شماره یک به بررسی انواع تغییر کاربری به تفکیک سازگار و ناسازگار پرداخته شده است.

انواع تغيير کاربري

سازگار                                               ناسازگار

در نظر نگرفتن همسایگی ها

احترام به بستر و جایگاه ویژه بنا

منزوی شدن بنا در محدوده و ناکارآمد بودن

انتقال ارزش بنا از گذشته به حال

طراحی داخلی مناسب و درخور کاربری جدید

درخور کاربری جدید نبودن و طراحی داخلی نامناسب

هماهنگی کاربری با فرم، معنا و حس مکان

مورد استفاده قرار گرفتن بنا در دوره‌های مختلف

نمودار 1. انواع تغییر کاربری و ویژگی‌های آن (نگارندگان، برگرفته از حناچی و مهدوینژاد، 1389؛ شالی‌امینی و همکاران، 1392)

3-2 مفهوم باززنده‌سازی و معيارهاي آن

باززنده‌سازی، نوعی مرمت است که قصد دارد فرسودگی عملکردی را از بین ببرد. شایان ‌ذکر است که این کار با حداقل میزان مداخله در کالبد اثر یا تأکید بر تغییر کاربری انجام می‌پذیرد (عالی و زبانآور، 1395) و همچنين، عملکردی نو برای ساختمان تعریف می‌کند که باعث می‌شود یک بنای فرسوده در شکل جدید به حیات خود ادامه دهد. در باززنده‌سازی، حفظ ارزش بنا دارای اهمیت است. درواقع اين عمل، فرایندي است که پس از انجام عملیات مرمت، ماندگاري بنا را در طول زمان ضمانت می‌کند؛ و طی اين فرایند کاربردي نوین و روح تازه‌اي در کالبد بنا آن دميده مي‌شود (پدرام، ناسخیان، فرشتهنژاد و اکبری، 1395) اما بازسازی در لغت به‌معنی دوباره ساختن آنچه از بین رفته یا خراب شده است یا مطلوب و مناسب نیست، است (معین، 1363). در جدول یک دیدگاه نظریه‌پردازان در سیر تکاملی باززنده‌سازی، به ترتیب اولویت سال آمده است.

جدول 1. دیدگاه‌های برخی از نظریه‌پردازان در سیر تکاملی باززنده‌سازی (منبع: نگارندگان، برگرفته از گلشن، 1394؛ عالی و همکاران، 1395؛ عزيزي، 1379)

| نظریه‌پرداز | سال | دیدگاه |
| --- | --- | --- |
| اوژن ویوله لودوک | 1814-1879 | - رعایت «وحدت سبک» در ساختمان برای ایجاد روح در آثار هنری - بناهای تاریخی باید از بناهای اطراف رها شوند جهت پی بردن به اهمیت بیشتر آن‌ها - اعتقاد به حفظ تک بناهاي با ارزش به شيوه‌اي موزه‌اي همراه با لزوم تخريب، بازسازي و زيباسازي |
| جان راسکین | 1819-1900 | - پایه‌گذار دو نظریه عمده منظم‌سازی و نظم اندام‌وار در امر مرمت - توجه به سندیت بنا و سرنوشت آن و درعین‌حال سرسپردگی و تسلیم در برابر طبیعت فرساینده آن - مرمت محتاطانه تاريخي با ديدي کاملاً فرهنگ گرا |
| کامیلو بویی تو | 1836-1914 | - حیات بخشیدن، روح دوباره دادن و بازگرداندن فعالیت به بنای تاریخی |
| کاميلو سيته | 1903-1843 | - با اعتقاد به مرمت تاريخي، مخالف حذف عناصر محيطي و بافت |
| لوکا بلترامی | 1845-1933 | - بازسازی اصیل بنا به تشکل اولیه‌اش |
| جوانونی | 1873-1947 | - در کنار معماری باستانی، ساخت ساختمان و یا تکمیل قسمتی از یک ساختمان که ویران و نابودشده، منتهی باید سبک آن بنای باستانی را اخذ کرده و خلاصه کردن آن به‌صورت هرچه ساده‌تر - بنا باید از تزئینات عادی باشد و شماتیک و خلاصه بودن تمام اجزاء |
| چزار براندی | 1906-1988 | - لحظه دوباره شناسایی شدن کار هنری در کالبد فیزیکی آن و همچنین در دو قطب زیبایی‌شناسی و تاریخی و تحویل آن به آیندگان |
| کوین لینچ | 1918-1984 | - توجه به گفت‌وگو و ارتباط میان مردم و فضای شهری در فرایند مرمت و باززنده‌سازی. - مرمت امری است آئینی و دائمی. - تنها راه ایجاد تداوم و پیوستگی بین گذشته و آینده از طریق مرمت آئینی و تداومی. |
| آلدو روسی | 1931-1997 | - نقش تعیین‌کننده‌ی بناهای تاریخی به‌جا‌مانده در بافت‌های کهن در خلق هویت و اصالت در بافت‌ها. - امر مرمت و باززنده‌سازی فرایندی زمان‌بر - بیان اطلاعات ارزنده‌ای در مورد افکار، فرهنگ و ... از نسل‌های گذشته در مجموعه بناهای تاریخی باقي‌مانده از دوران گذشته. |
| تری فارل | 1938 | - اهمیت قائل شدن به مشارکت و همکاری مردم به دلیل مردم‌گرایی در فرایند مرمت و باززنده‌سازی. - دست‌یابی به اصولی کمک‌کننده در زمان حال از طریق بررسی و تحقیق در بناها و مجموعه‌های تاریخی. - بناها و مجموعه تاریخی به‌منزله مجموعه‌ای با ارزش از خاطرات و باورهای هر جامعه می‌باشند. |
| دونگ | 1998 | - تأکید بر باززنده‌سازی بناها با مراکز تاریخی شهرها بر نگهداری میراث فرهنگی و تقویت ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بافت کهن شهرها. |

4-2 معیارهای باززنده‌سازی

باززنده‌سازی، بازگرداندن یک مکان به‌عنوان محلی برای زندگی و ارائه راهکارهایی برای ارائه زندگی دوباره در آن مکان است (جوهری، پورجعفری و مثنوی، 1391). باززنده‌سازی شامل معیارها و زیر‌معیارهایی است که در نمودار شماره دو به آن پرداخته شده است.

معیارهای باززنده‌سازی

بازسازی

سازگاری

مرمت

مراقبت

نگهداری

نگهداری از بافت یک مکان و به تأخیر انداختن فساد و ویرانی آن

تعدیل و تبدیل یک مکان

مراقبت، حفظ دائمی بافت، محتوا و جایگاه قرارگیری مکان

بازگردانی یک مکان به وضعیت شناخته‌شده

بازگردانی بافت موجود یک مکان به وضعیت قبلی

نمودار 2. معیارهای باززنده‌سازي (منبع: نگارندگان برگرفته از امين‌بيدختي و شریفی، 1394)

2- 5 معیارهای تغییر کاربری فضا با رویکرد باززنده‌سازی

تغییر کاربری، مجموعه‌ای از تغییر معماری داخلی، محیط طبیعی، بستر و بافت اطراف بنا است و معماری داخلی، نقش عمده‌ای در کیفیت فضای ساختمان ایجاد می‌کند، چراکه در صورت به‌جا اجرا نشدن کاربری جدید به قالب و کالبد قدیمی نمی‌نشیند و همانند عضوی ناهمگون خود را نشان می‌دهد و این ناهمگونی، تأثیر مستقیم بر مخاطب می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که مخاطب نمی‌تواند ارتباطی درخور با مجموعه پیدا کند و عدم مخاطب، عدم فعالیت پویا را در پی دارد (گلشن، 1394)؛ همچنین ﺑﺎززﻧﺪهﺳﺎزى، دﺧﺎلتی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻓﻀﺎى ﺷﻬﺮى به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎى ﺷﻬﺮى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎى اﺻﻴﻞ و اﺻﻠﻲ ﻓﻀﺎ است. باززنده‌سازی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ است ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻛﺎﻟﺒﺪ، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪﻫﺎ ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدى، ﻛﺎﻟﺒﺪى و ﺑﺼﺮى اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

معيارهاي تغيير کاربري ابنيه با تأکيد بر باززنده‌سازي

کیفیت فضایی

توجه به کاربری پیشین

اجزاء و عناصر

هماهنگی با فرم اثر

جزئیات اجرایی

رعایت سادگی

هماهنگی ولی متمایز بودن

ادگی

هماهنگی با معنای اثر

رنگ

هماهنگی با رویکرد اثر

جنس و بافت مصالح

انعطاف‌پذیری

تغییر‌

پذیری

تطبیق

پذیری

تنوع

پذیری

هماهنگی با سبک اثر

چیدمان

توجه به روح مکان

مبلمان

برگشت‌پذیر بودن طراحی و مداخلات الحاقی

اجتماع‌پذیری

نور

اصالت مکان

حفظ ارزش‌ها و زیبایی‌های بصری

تأسیسات

ساختاری ماندگار

کم‌ترین میزان دخل و تصرف

همنشینی فعالیت‌ها

مقیاس و تناسبات

ارزش طراحی

یکپارچگی بصری (منظر)

ارزش هنری

یکپارچگی ساختاری

تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص

نمودار 3. معیارهای تغییر کاربری ابنیه با تأکید بر باززنده‌سازی (منبع: نگارندگان با برداشت از بختیاری‌دوست و همکاران، 1397؛ خضري‌پور، 1395)

با جمع‌بندی موارد ذکرشده در مقالات (بختیاری‌دوست و کبیرصابر) و (خضری‌پور) در نمودار سه، زیرمعیارهای مهم جهت تغییر کاربری با تأکید بر باززنده‌سازی ابنیه شامل: 1- توجه به کاربری پیشین، 2- اجزاء و عناصر، 3- کیفیت فضایی است. در معیار توجه به کاربری پیشین مواردی اعم از: 1- هماهنگی با فرم اثر، 2- هماهنگی با معنای اثر، 3- هماهنگی با رویکرد اثر، 4-هماهنگی با سبک اثر، 5- توجه به روح مکان، 6- کم‌ترین میزان دخل و تصرف و در معیار اجزاء و عناصر، مؤلفه‌هایی اعم از: 1- جزئیات اجرایی، 2- رنگ، 3- جنس و بافت مصالح، 4- چیدمان، 5- مبلمان، 6- نور، 7- تأسیسات، 8- مقیاس و تناسبات، 9- یکپارچگی بصری و 10- یکپارچگی ساختاری وجود دارد. در معیار کیفیت فضایی مواردی از قبیل: 1- رعایت سادگی، 2- هماهنگی ولی متمایز بودن، 3- انعطاف‌پذیری (تغییرپذیری، تطبیق‌پذیری و تنوع‌پذیری)، 4- برگشت‌پذیر بودن طراحی و مداخلات الحاقی، 5- حفظ ارزش‌ها و زیبایی‌های بصری، 6- هم‌نشینی فعالیت‌ها، 7- ارزش طراحی، 8- ارزش هنری و 9- تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص حائز اهمیت است. درنهایت نیز، می‌توان نتیجه گرفت که برخی از زیرمعیارهای هرکدام از معیارها هم‌سو با یکدیگر است و در آخر همگی به یک مفهوم اساسی یعنی «ساختاری ماندگار» اشاره دارند.

3- روش‌شناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش از نوع مقایسه‌ای – تطبیقی است. دادههای این پژوهش به‌منظور دسترسی به ادبیات موضوع و مفاهیم پایه از روش کتابخانه‌ای و استناد به اسناد گوناگون شامل کتاب‌ها، مقالات، نمونه‌ها و رساله‌های مرتبط جمع‌آوری شده‌اند. در پژوهش پیش رو نخست به بررسی مفهوم و معیارهای تغییر کاربری و باززنده‌سازی از دیدگاه پژوهشگران پرداخته شده است. سپس در ادبیات موضوع، مؤثرترین معیارهای تغییر کاربری ابنیه با تأکید بر باززنده‌سازي جمع‌آوری شده است و بر اساس مطالعات انجام شده، معيارهاي کيفيت فضايي، اجزاء و عناصر و توجه به کاربري پيشين استخراج شده‌اند و معيارها و زيرمعيارهاي مربوط در شش نمونه‌ موردي که شامل بناهاي تغيير کاربري داده شده با رويکرد باززنده‌سازي در 15 سال اخير هستند مورد سنجش قرار گرفته‌اند که اين نمونه‌ها شامل، دفتر اداری ارغوان، موزه آب در آب‌انبار وکیل، خانه 1330، موزه نساجی شیراز، هاستل روبرو و گالری عینک نیوتن هستند. در بخش آخر بر اساس میزان توجه ‌شدن یا عدم ‌توجه به هرکدام از زیرمعیارها، از شماره 1 تا 5 که هرکدام شامل امتیاز «بسیار عالی: 5، عالی: 4، خیلی خوب: 3، خوب: 2، نه‌چندان خوب: 1» در نظر گرفته شده است که این امتیاز‌ها بر اساس توجه طراحان به معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر بوده است و به آن‌ها امتیاز تعلق گرفته است و در قالب جداول و نمودارها بیان‌شده‌اند. در انتها بر اساس نتايج به‌دست‌آمده حاصل از سنجش معيارها و زيرمعيارها در نمونه‌هاي موردي، عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي در قالب نمودار نمايش داده شده است.

1

2

انتخاب 6 نمونه موردي و سنجش معيارهاي استخراج شده در نمونه‌هاي منتخب

استخراج معيارها و زيرمعيارهاي تغيير کاربري ابنيه با تأکيد بر باززنده‌سازي

مطالعات کتابخانه‌اي و جمع‌آوري اسناد مرتبط با موضوع جهت دستيابي به پيشينه و مباني نظري

3

معرفي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي

5

نتيجه‌گيري

4

4 –یافتهها

4-1- معرفی نمونه موردی‌های موردبررسی

4-1-1 دفتر اداری ارغوان

پروژه‌ ارغوان، یک واحد مسکونی مستقل نسبتاً کوچک در بافت مسکونی قدیمی در شهرک غرب تهران بود که بنا به موقعیت آن به آتلیه‌ معماری تغییر کاربری داده است. این بنا جهت بازسازی به «استودیو مهرآ» سپرده شد. این واحد مسکونی، 62 مترمربع بود و با توجه به مساحت کم پروژه و تغییر کاربری، هدف طراحی فضاهایی با بهترین عملکرد بوده است؛ همچنین سعی ‎شده تا در طراحی تک‌تک فضاها و جزئیات به‌نحوی عمل شود که بهترین عملکرد را برای کاربر داشته باشد. توجه به آرامش‌خاطر کارمندان در حین کار و در طول روز از اولویت‌های طراحی بوده است تا با ذهنی آرام به کار مشغول باشند (دانشنامه هنر و معماری، 1398). در جدول شماره دو، ویژگی‌های مهم کاربری پیشین و کاربری کنونی و تصاویر مربوط به آن‌ها، به‌صورت خلاصه‌شده، آمده است.

جدول 2. بررسی معیارهای تغییر کاربری با رویکرد باززنده‌سازی در دفتر اداری ارغوان (منبع: نگارندگان با برداشت از دانشنامه هنر و معماری، 1398)

| ویژگی‌های مهم کاربری پیشین (وضعیت نامطلوب کالبدی) | چیدمان نامناسب، مصالح نامناسب و فرسوده | قرارگیری بنا در سمت شرق | نفوذ تابش نامطلوب به فضای داخلی |
| --- | --- | --- | --- |
|  | وجود پاسیو، آشپزخانه، سرویس و حمام، سالن و اتاق خواب | استفاده از فضای باز و بسته و روشنایی با نور مصنوعی | _ |
| تصاویر کاربری پیشین |  |  |  |
| ویژگی‌های مهم کاربری کنونی | سایه‌بان‌های متحرک در نما؛ جهت ورود نور نرم به فضای داخلی | تبدیل پاسیو به یک نقطه قوت؛ جهت نورگیری، ایجاد فضای سبز، ایجاد ارتباط کارکنان با فضای باز | تبدیل دیوار غربی پاسیو جهت قرارگیری گیاهان و نشستن کارکنان؛ حفظ حریم مدیریت توسط شیشه‌های آکاردئونی و مهیا شدن جهت جلسه و ایجاد باکس مطالعه؛ مبلمان اداری |
|  | حفظ تیغه در میان پروژه و تبدیل بنا به دو قسمت | مخفی کردن پیشخوان آشپزخانه در کمد کشویی؛ جهت جلوگیری از آشفتگی بصری | طراحی دیوارها با جملات انگیزشی؛ خارج کردن فضا از یکنواختی |
| تصاویر کاربری کنونی |  |  |  |

2-1-4 موزه آب در آب‌انبار وکیل

آب‌انبار دیوان‌خانه از مجموعه آب‌انبار‌های کریم‌خانی است که در دوره زندیه ساخته‎ شده و در سال 1388 به دست «مهندس علی سوداگران» مرمت و بازسازی شد و در همان سال، به موزه سازه‌های آبی استان فارس تغییر کاربری یافت تا محلی جهت معرفی این سازه‌های آبی باشد که به‎مرور در حال نابودی‌اند. ایده اصلی در احیاء این بنا، حضور فیزیکی آب است که به‎عنوان فصل مشترک تمامی این سازه‌ها و موضوع پروژه (موزه سازه‌های آبی) بوده است (خضری پور، 1395). در جدول شماره سه، ویژگی‌های مهم کاربری پیشین و کاربری کنونی و تصاویر مربوط به آن‌ها، به‌صورت خلاصه‌شده آمده است.

جدول 3. بررسی معیارهای تغییر کاربری با رویکرد باززنده‌سازی در موزه آب (منبع: نگارندگان با برداشت از خضری‌پور، 1395)

| ویژگی‌های مهم کاربری پیشین (وضعیت نامطلوب کالبدی) | متروکه | طرح آب‌انبار برگرفته از معماری دوران صفویه | آب‌انبار شامل یک راه‎پله سنگی به عرض 3 متر و یک مخزن به ابعاد 15 *15 و عمق 10 متر؛ استفاده از فضای بسته و روشنایی با نور طبیعی |
| --- | --- | --- | --- |
|  | استفاده از فضای بسته و روشنایی با نور طبیعی | _ | _ |
| تصاویر کاربری پیشین |  |  |  |
| ویژگی‌های مهم کاربری کنونی | الحاق پل؛ جهت حرکت بر روی آب؛ مسیر حرکتی بر روی آب؛ حس زندگی گذشتگان برای مخاطب | نورهای مخفی استفاده‌شده در کف، با تابش به آب و دیوارها؛ جهت گرم کردن فضای سرد آب‌انبار | استفاده از لامپ‌های ال‌ای‌دی با نور زرد رنگ کهربایی؛ جهت ایجاد حس حرکت و نشاط |
|  | تبدیل مخزن آب به سالن نمایش | الحاق درب شیشه‌ای در ورودی بنا؛ تمامی سازه‌های الحاقی، از شیشه‌های لمینیت‌شده سکوریت و استیل ضد زنگ | ترکیب فضای نیمه‌باز و بسته؛ چیدمان متناسب با فضاهای نمایشگاهی و تهویه مطبوع |
| تصاویر کاربری کنونی |  |  |  |

4-1-3 خانه 1330

مجموعه فرهنگی- هنری خانه ۱۳۳۰ در  شهر کردنشین مَهاباد از خانه‌ای با قدمت بیش از ۷۰ سال و با مساحت تقریبی ۲۰۰ متر‌مربع، آغاز شد. این خانه تا پیش از این با کاربری مسکونی به حیات خود ادامه می‌داد. با توجه به تغییر شیوه زندگی، مالکان به‌منظور برآوردن نیازهای خود، برخی از قسمت‌ها را از ساختمان حذف یا اضافه کردند. کاربری جدید خانه جهت حفظ بنا و خلق فضایی جدید برای گسترش فرهنگ و هنر کردستان با حمایت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که توسط یک خانم راهبری شد، بار دیگر پا به عرصه حیات گذاشت. این بنا جهت بازسازی به «گروه معماری کانی‌سواران» سپرده شد (معماری معاصر ایران، 1400). در جدول شماره چهار، ویژگی‌های مهم کاربری پیشین و کاربری کنونی و تصاویر مربوط به آن‌ها، به‌صورت خلاصه‌شده آمده است.

جدول 4. بررسی معیارهای تغییر کاربری با رویکرد باززنده‌سازی در خانه 1330 (منبع: نگارندگان برگرفته از معماری معاصر ایران، 1400)

| ویژگی‌های مهم کاربری پیشین (وضعیت نامطلوب کالبدی) | وضعیت نامطلوب کالبدی و از بين رفتن کيفيت مصالح |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تصاویر کاربری پیشین |  |  |  |
| ویژگی‌های مهم کاربری کنونی | کاربری‌های متنوع و ناهمگون | تقسیم مجموعه به دو بخش کافه و بخش فرهنگی و هنری | استفاده از بام جهت برگزاری رویدادها؛ بام خانه نماد روح مدرن و داراي کاربرد امروزی |
|  | تقسیم‌بندی خلاقانه فضاها؛ تعریف جدید و متفاوت فضاها از گذشته خود | حذف یا اضافه شدن المان‌هایی به‌عنوان تسهیل در استفاده بهینه از فضا یا پاسخ به شرایط اقلیمی و کنترل و هدایت نزولات جوی | شکل ورودی بام برگرفته از ادبیات معماری منطقه |
| تصاویر کاربری کنوني |  |  |  |

4-1-4 موزه نساجی شیراز ملقب به تاروپود

ساختمان قدیمی کارخانه نساجی شیراز در باغی مصفا در مجاورت باغ جهان‌نما قرار دارد. این ساختمان پس از بازسازی به‌عنوان موزه تاروپود در مجاورت ساختمان کتابخانه ملی قرار گرفته است. این تغییر کاربری و احیاء، سعی در تعریف موقعیت کارخانه در اواخر دوره خود و اداء احترام به عصر جدید از صنعت در شیراز دارد. همه عناصر استفاده‎شده در بازسازی این مجموعه سعی در کمک کردن به حس مکان و حافظه جمعی، در مورد اواخر دوره صنعتی قرن نوزدهم در ایران را دارند. مرمت این بنا توسط «مهرداد ایروانیان» انجام شده است. برنامه اتخاذی در این فضا فراهم کردن بستری نمایشگاهی با مداخله در بنای تاریخی در جهت پیدا کردن راه‌حلی در پاسخگویی به نیاز کاربر معاصر است (خضری‌پور، 1395). در جدول شماره پنج، ویژگی‌های مهم کاربری پیشین و کاربری کنونی و تصاویر مربوط به آن‌ها، به‌صورت خلاصه‌شده آمده است.

جدول 5. بررسی معیارهای تغییر کاربری با رویکرد باززنده‌سازی در موزه نساجی (منبع: نگارندگان با برداشت از خضری‌پور، 1395)

| ویژگی‌های مهم کاربری پیشین (وضعیت نامطلوب کالبدی) | فرسوده شدن دیوار | تخریب و ترک دیوار | از بین رفتن مصالح |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | استفاده از فضای بسته و روشنایی با نور طبیعی | _ | _ |  |
| تصاویر کاربری پیشین |  |  |  |  |
| ویژگی‌های مهم کاربری کنونی | حفظ بدنه اصلی بنا | سقف پارچه‌ای و ورودی شیشه‌ای |  | استفاده از پیش‌آماده‌های سازه‌ای، بنّایی و تأسیساتی |
|  | استفاده از پیش‌آماده‌های ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی | حذف اتاق‌ها؛ ترکیب فضای باز و بسته |  | چیدمان در هماهنگی با سایر اجزاء؛ مبلمان نمایشگاهی |
|  | ترکیب نور مصنوعی و طبیعی | تهویه مطبوع و بازسازی فیگوراتیو دستگاه ریسندگی (نساجی) از روی عکس قدیمی و قرارگیری آن در کنار سایر اجزاء |  | _ |
| تصاویر کاربری کنونی |  |  |  |  |

5-1-4 هاستل روبرو

این پروژه شامل تغییر کاربری ساختمان مسکونی و قدیمی به یک مجموعه اقامتی در میدان بهارستان تهران است که توسط «استودیو مهرسان و کیمیا معتمدی» بازسازی شده است. این پروژه ارتباطی است که معماری را مانند بستری جهت تعامل انسان‌ها سازد (دانشنامه هنر و معماری، 1400). در جدول شماره شش، ویژگی‌های مهم کاربری پیشین و کاربری کنونی و تصاویر مربوط به آن‌ها، به‌صورت خلاصه‌شده آمده است.

جدول 6. بررسی معیارهای تغییر کاربری با رویکرد باززنده‌سازی در هاستل روبرو (منبع: نگارندگان برگرفته از دانشنامه هنر و معماری، 1400)

| ویژگی‌های مهم کاربری پیشین (وضعیت نامطلوب کالبدی) | فرسوده شدن مبلمان، از بین رفتن کیفیت مصالح |  | استفاده از بنای جنوبی به‎عنوان محل کار | متروک‎مانده در سال‌های اخیر و زیرزمین (آب‌انبار) به‌صورت متروک و تنها راه دسترسی به آن یک چاله و نردبان |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تصاویر کاربری پیشین |  |  |  |  |
| ویژگی‌های مهم کاربری کنونی | الحاق بخشی فرهنگی به کل مجموعه | فضایی جهت ایجاد یک رویداد مداوم |  | استفاده مجدد از مصالح آسیب‌دیده با چینشی مجدد |
|  | باز استفاده از مصالح و مبلمان‌های باقی‌مانده از ساختمان قدیمی | توجه به گذشته و روایت‌های خانه؛ اضافه ‌شدن فضاهای خدماتی و اجتماعی موردنیاز هاستل در طبقات |  | ارتباط هدفمند میان فضاهای مختلف مجموعه |
|  | احیاء و بهره‌برداری از آب‌انبار قدیمی به‌واسطه گودال باغچه در مقابل آن | ایجاد شرایط برای ظهور خلوت و اجتماع در فضا |  | ایجاد فضای اجتماعی باز و افزایش فضاهای بهداشتی |
| تصاوير کاربري کنوني |  |  |  |  |

6-1-4 گالری عینک نیوتن

این پروژه، طراحی داخلی همراه با تغییر در کاربری بنایی است با قدمت ۴۰ ساله در تهران که به‌عنوان بانک فعالیت می‌نمود. بازسازی این بنا توسط معماران «معین نیک‌آیین و بابک نصیرآبادی» انجام شده است. درخواست کارفرما طراحی یک فروشگاه عینک بود؛ پس از مشاهدات وضعیت موجود، بررسی پتانسیل‌های تاریخچه‌ی فعالیت بنا و امکان‌ بازتولید معاصر آن، تغییر در برنامه‌ی پیشنهادی کارفرما و تبدیل آن به فضایی به‌مثابه یک گالری، موردتوجه قرار گرفت (معماری معاصر ایران، 1399). در جدول شماره هفت، ویژگی‌های مهم کاربری پیشین و کاربری کنونی و تصاویر مربوط به آن‌ها، به‌صورت خلاصه‌شده آمده است.

جدول 7. بررسی معیارهای تغییر کاربری با رویکرد باززنده‌سازی در گالری عینک نیوتن (منبع: نگارندگان برگرفته از معماری معاصر ایران، 1399)

| ویژگی‌های مهم کاربری پیشین (وضعیت نامطلوب کالبدی) | متریال‌های قدیمی، خراب‌ شدن سقف | هم‌جواری با ساختمان قدیمی پتروشیمی | فضای نیم‌طبقه (آبدارخانه) و استفاده از فضای بسته |
| --- | --- | --- | --- |
| تصاویر کاربری پیشین |  |  |  |
| ویژگی‌های مهم کاربری کنونی | تبدیل توده به سه قسمت؛ جهت قرارگیری لنز، عینک آفتابی، عینک طبی | تعریف دو ویترین؛ اشخاص داخل گالری و اشخاص در خیابان | ارتباط فضای درون و بیرون به‌واسطه‌ی یکپارچگی |
|  | آمیختگی فضای معماری با شهر | ایجاد فضای رویداد و تعاملات اجتماعی به‌دلیل موقعیت پروژه | کیفیات فضایی جدید؛ تعریف دکور به‌عنوان یک فضای سه‌بعدی در مرکز پروژه؛ نمایش توده به‌صورت معلق در فضا؛ ایجاد فضای بینابینی میان توده‌ و بدنه؛ ساختار شبکه‌ای توده و ایجاد شکاف‌هایی درون آن به‌منظور بازتعریف معاصری از مرز میان لایه‌های فضایی و همچنین ایجاد کیفیات فضایی متنوع |
|  | استفاده از بتن جهت سازگاری پروژه با خیابان‌های اطراف | استفاده از بتن جهت سازگاری پروژه با خیابان‌های اطراف | _ |
| تصاویر کاربری کنونی |  |  |  |

5- بحث و نتیجهگیری

بر اساس معيار‌هاي تغيير کاربري ابنيه با تأکيد بر باززنده‌سازي، به بررسی و تطبیق هر یک از این معیارها و زیر‌معیارهای مربوط در نمونه‌های موردی پرداخته شده است و سپس با توجه به میزان توجه شدن یا عدم توجه به زیرمعیارهای هرکدام از معیارهای اصلی از شماره 1 تا 5 به آن‌ها امتیاز تعلق گرفته است و در نمودار مشخص شده است. در مراحل بعد، معیارهایی که استخراج شده‌اند در نمونه‌های موردی، موردسنجش قرار گرفته‌اند. در جدول شماره هشت به تطبیق زیرمعیارهای معیار اول (کیفیت فضایی) در نمونه‌های موردی شامل «دفتر اداری ارغوان»، «موزه آب در آب‌انبار وکیل» و «خانه 1330» پرداخته شده است.

جدول 8. تطبیق معیار اول در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

| تطبیق اصول به‌دست‌آمده از مبانی نظری با نمونه‌هاي موردمطالعه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معیار | زیرمعیار | دفتر اداری ارغوان | موزه آب در آب‌انبار وکیل | خانه 1330 |
| کیفیت فضایی | رعایت سادگی | - حفظ فرم اصلی بنا مانند فرم پنجره‌ها - حفظ تیغه میان پروژه و تقسیم فضا به دو قسمت | - حفظ فرم اصلی بنا | - حفظ فرم اصلی بنا |
|  | هماهنگی ولی متمایز بودن | - تقسیم بنا به دو قسمت با توجه به عملکردها - جانمایی متناسب فضاها با توجه به عملکرد | هماهنگی بین عناصر جدید و کالبد قدیم | کاربری‌های متنوع و ناهمگن جهت ترکیبی از عملکرد‌های متنوع |
|  | انعطاف‌پذیری | - درب‌ها باز و پارتیشن در حالت جمع شده (فضا مناسب استراحت) - درب‌ها بسته و پارتیشن در حالت جمع شده (فضا مناسب جلسات و ارائه) - درب‌ها بسته و پارتیشن در حالت بسته‌شده (فضا مناسب مدیریت، جلسات خصوصی و حسابرسی دفتر) | - انعطاف‌ناپذیری بنا | - انعطاف‌پذیری حیاط مرکزی (فضایی انعطاف‌پذیر برای کافه و سن موسیقی) |
|  | برگشت‌پذیر بودن طراحی و مداخلات الحاقی | - جانمایی فضای آشپزخانه به‌صورت خطی و غیرقابل دید - قرارگیری باکس مطالعه - اضافه کردن کمد و یک فضای چوبی جهت نشستن و کار با لپ‌تاپ | - استفاده از احجام نمایشگاهی جهت نمایش آثار موزه - پل جهت حرکت بر روی آب | - برگشت‌ناپذیر بودن طراحی و مداخلات الحاقی |
|  | حفظ ارزش‌ها و زیبایی‌های بصری | - تبدیل پاسیو به یک نقطه قوت در جهت نورگیری، ایجاد فضای سبز و نشستن کارکنان - مخفی شدن پیشخوان آشپزخانه در کمد جهت جلوگیری از آشفتگی بصری | - حضور فیزیکی آب - نحوه نمایش آب با الهام از معبد آناهیتا | - استفاده از بام جهت برگزاری رویداد‌ها (بام خانه نماد روح مدرن و داراي کاربرد امروزی) - شکل ورودی بام برگرفته از ادبیات معماری منطقه (یادآور معماری پلکانی مناطق هورامان) - تقسیم‌بندی خلاقانه فضاها |
|  | هم‌نشینی فعالیت‌ها | - جانمایی متناسب فضاها با توجه به عملکرد | - عدم دارا بودن فعالیت‌های متنوع | - فعالیت مرتبط مجموعه به دو بخش کافه و بخش فرهنگی/ هنری (ترکیب فضای باز و بسته) |
|  | ارزش طراحی | - ایده طراحی فرم باکس مطالعه و رنگ‌بندی آبی به جهت ایجاد فضایی آرام - ایده طراحی آشپزخانه‌ای مخفی - استفاده از جملات انگیزشی بر روی دیوارها - استفاده از شیشه‌های آکاردئونی علاوه بر تیغه جداکننده جهت حفظ حریم مدیریت | - ایده ساخت پل جهت حرکت بر روی آب - بالاتر قرار گرفتن شیشه‌های کف راهرو و شفافیت آن‌ها به جهت ایجاد حس شناور ماندن برای بازدیدکننده بر روی انبوه آب و نور - ایجاد حفره‌ای درون دیوار بین مخزن و پله | - تغییر کاربری و احیاء و افزایش ارتفاع ژیرخان به‌عنوان فضای اصلی گالری - ایده طراحی سن موسیقی در هم‌جواری با حیاط مرکزی - بازسازی و استفاده مجدد از بناهای قدیمی به‌جای از بین بردن آن‌ها - ادای احترام پالت مصالح ساختمان به ساختمان قدیمی |
|  | ارزش هنری | - محصول هنرمند معمار | - محصول هنرمند معمار | - محصول هنرمند معمار |
|  | تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص | - تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص ندارد | - تعلق اثر به دوره زندیه | - تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص ندارد |

مطابق با جدول شماره هشت، به زیرمعیارهای رعایت سادگی، هماهنگی ولی متمایز بودن، حفظ ارزش‌ها و زیبایی‌های بصری، ارزش طراحی و ارزش هنری در هر سه نمونه شامل: «دفتر اداری ارغوان»، «موزه آب در آب‌انبار وکیل» و «خانه 1330» توجه شده است. در جدول شماره نه به تطبیق زیرمعیارهای معیار اول (کیفیت فضایی) در نمونه‌های موردی شامل: «موزه نساجی»، «هاستل روبرو» و «گالری عینک نیوتن» پرداخته شده است.

جدول 9. تطبیق معیار اول در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

| تطبیق اصول به‌دست‌آمده از مبانی نظری با نمونه‌هاي موردمطالعه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معیار | زیرمعیار | موزه نساجی | هاستل روبرو | گالری عینک نیوتن |
| کیفیت فضایی | رعایت سادگی | - حفظ فرم اصلی بنا | - حفظ فرم اصلی بنا | - حفظ فرم اصلی بنا |
|  | هماهنگی ولی متمایز بودن | - تقسیم بنا به دو قسمت مجزا (موزه و کافه) - انتخاب عناصر شکل‌دهنده به فضای داخلی موزه (کم‌ترین تمایز بین طرح معاصر و کاربری اصلی بنای کارخانه) | - ارتباط فضای هاستل و فضای فرهنگی - ایجاد ارتباط هدفمند میان فضاهای مختلف این مجموعه - تنوع در ایجاد فضاهای اتاق‌های اشتراکی | - آمیختگی فضای معماری با شهر |
|  | انعطاف‌پذیری | - عدم توجه به انعطاف‌پذیری | - ایجاد فضاهای چندمنظوره - ایجاد فضای رویداد (چند عملکردی) | ساختار شبکه‌ای توده و ایجاد شکاف‌هایی درون آن به‌منظور بازتعریف معاصری از مرز میان لایه‌های فضایی و همچنین ایجاد کیفیات فضایی متنوع |
|  | برگشت‌پذیر بودن طراحی و مداخلات الحاقی | - استفاده از احجام نمایشگاهی جهت نمایش آثار موزه - سقف پارچه‌ای - ورودی شیشه‌ای - ماشین نساجی - بوق نساجی - المان‌های عمودی | - الحاق بخش فرهنگی به‌کل مجموعه - بازاستفاده از مصالح و مبلمان‌های باقی‌مانده از ساختمان قدیمی (خواه کنجی از کاغذدیواری‌های اتاق، خواه کلید و پریز‌هاي قدیمی و خواه کاشی و سرامیک‌هایی که با چینش مجدد در ساختار جدید معاصر شده‌اند) | - تبدیل توده به سه قسمت (جهت قرارگیری لنز، عینک آفتابی، عینک طبی) |
|  | حفظ ارزش‌ها و زیبایی‌های بصری | - استفاده از ماشین نساجی، بوق نساجی - المان‌های عمودی در حیاط مرکزی (نماینده دوره‌های مختلف) - آبنما | - احیاء و بهره‌برداری از آب‌انبار قدیمی به‌واسطه گودال باغچه در مقابل آن - استفاده مجدد از مصالح آسیب‌‌دیده با چینشی مجدد | - بهره‌مندی پروژه از نور خورشید به‌عنوان یک عنصر متحرک و بازی نور و سایه - ویترین زیاد در پروژه - استفاده از ارتفاع سقف |
|  | هم‌نشینی فعالیت‌ها | - فعالیت بخش کافه و موزه (ترکیب فضای باز و بسته) | - ترکیب فضای باز و بسته - ایجاد شرایط برای ظهور خلوت و اجتماع در فضا | - ایجاد فضای رویداد و تعاملات اجتماعی به دلیل موقعیت پروژه - ایجاد حرکت و استقلال و ارتباط بین بخش‌ها |
|  | ارزش طراحی | - سقف پارچه‌ای - ورودی شیشه‌ای - ترکیب‌بندی المان‌ها در حیاط مرکزی - استفاده از پیش‌آماده‌های فرمی - پلکان فلزی | - استخراج بعد اجتماعی فعالیت‌های خدماتی - نحوه اتصال فضاهای اتاق اشتراکی - افزایش فضاهای بهداشتی _ توجه به گذشته و روایت‌های خانه | - نمایش توده به‌صورت معلق در فضا - تعریف دکور به‌عنوان یک فضای سه‌بعدی در مرکز پروژه - ایجاد فضای بینابینی میان توده‌ و بدنه - تبدیل سقف به یک توده مشکی جهت دیده‌ شدن به‌عنوان یک عنصر معلق - اکسپوز کردن فضاها |
|  | ارزش هنری | - محصول هنرمند معمار | - محصول هنرمند معمار | - محصول هنرمند معمار |
|  | تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص | - تعلق اثر به دوره پهلوی و هم‌‌اکنون متعلق به دوره معاصر | - تعلق اثر به فرهنگ ایرانی | - تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص ندارد |

مطابق با جدول شماره نه به زیر‌معیارهای رعایت سادگی، هماهنگی ولی متمایز بودن، حفظ ارزش‌ها و زیبایی‌های بصری، ارزش طراحی و ارزش هنری در هر سه نمونه شامل: «موزه نساجی»، «هاستل روبرو» و «گالری عینک نیوتن» توجه شده است. با توجه به تطبیق معیار اول در نمونه‌های موردمطالعه فوق، بر اساس میزان توجه ‌شدن یا عدم‌ توجه به هرکدام از زیر معیارها، از شماره 1 تا 5 که هرکدام شامل امتیاز «بسیار عالی: 5، عالی: 4، خیلی خوب: 3، خوب: 2، نه‌چندان خوب: 1» در نظر گرفته شده است که این امتیازها بر ‌اساس توجه طراحان به معیار‌ها و زیر معیارهای موردنظر بوده است و به آن‌ها امتیاز تعلق گرفته است و در نمودار شماره چهار مشخص شده است.

در جدول شماره ده به تطبیق زیرمعیارهای معیار دوم (اجزاء و عناصر) در نمونه‌های موردی شامل: «دفتر اداری ارغوان»، «موزه آب در آب‌انبار وکیل» و «گالری عینک نیوتن» پرداخته شده است.

نمودار 4. تطبیق معیار اول در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

جدول 10. تطبیق معیار دوم در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

| تطبیق اصول به‌دست‌آمده از مبانی نظری با نمونه‌هاي موردمطالعه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معیار | زیرمعیار | دفتر اداری ارغوان | موزه آب در آب‌انبار وکیل | خانه 1330 |
| اجزاء و عناصر اجزاء و عناصر | جزئيات اجرایی | - جانمایی فضاها، دیوارچینی و قرارگیری بازشوها - تبدیل پاسیو به یک نقطه قوت - استفاده از سایه‌بان متحرک در نمای پروژه - آشپزخانه خطی - باکس مطالعه - ایجاد فضای سبز در ورودی ساختمان | - پنهان شدن لامپ‌ها از دید مستقیم جهت ارائه روشنایی متوسط و سایه‌های دلپذیر - استفاده از نورهای زرد کهربایی به جهت ایجاد حس حرکت و نشاط در مقابل رنگ‌های سرد دیوار - درب شیشه‌ای ورودی جهت ارتباط بین درون و برون بنا | - حذف یا اضافه شدن المان‌هایی به‌عنوان تسهیل در استفاده بهینه از فضا یا پاسخ به شرایط اقلیمی و کنترل و هدایت نزولات جوی - نورپردازی حیاط - حفظ و تقویت لایه‌های گذشته و اضافه کردن لایه جدید |
|  | رنگ | - ترکیب رنگ مناسب جهت فضای اداری و حفظ آرامش کارکنان | - ترکیب رنگ سرد در دیوار و رنگ گرم در نورپردازی | - استفاده از رنگ‌های خنثی |
|  | جنس و بافت مصالح | - تنوع‌پذیری و هم‌نشینی مصالح مختلف - توجه به بافت مصالح (بافت سقف در اتاق مدیریت) - استفاده از مصالح به‌روز | استفاده از مصالح اصلی بنا و نمایش قدیمی بودن آن مانند آجر - تمامی سازه‌های الحاقی، از شیشه‌های لمینیت‌شده سکوریت و استیل ضدزنگ | - استفاده از مصالح محلی - استفاده از یک نوع متریال (سیمان) با سه تکنیک خاص - استفاده از چوب در سقف فضای داخلی |
|  | چیدمان | - متناسب با فضاهای اداری | - متناسب با فضاهای نمایشگاهی | - متناسب با فضاهای هنری/ فرهنگی |
|  | مبلمان | - اداری | - نمایشگاهی | - هنری/ فرهنگی |
|  | نور | - روشنایی با نور طبیعی و مصنوعی | - روشنایی با نور طبیعی و مصنوعی (ال‌ای‌دی) | - روشنایی با نور طبیعی و مصنوعی |
|  | تأسیسات | - تأسیسات موتورخانه و ایرواشر | - تهویه مطبوع | - توجه به تأسیسات (مشخص‌بودن تأسیسات الکتریکی در تصاویر) |
|  | مقیاس و تناسبات | - توجه به تناسبات انسانی | - عدم‌ توجه به تناسبات انسانی | - توجه به تناسبات انسانی |
|  | یکپارچگی بصری (منظر) | - توجه به بافت سقف در اتاق مدیریت - استفاده از سایه‌بان‌های متحرک در نمای پروژه | - استفاده از جداره‌ی شیشه در ورودی سردر - حفظ فرم هندسی سقف | - استفاده از پنجره‌های شیشه‌ای و ارتباط فضای داخلی و بیرونی - یکپارچگی رنگ خنثی در حیاط مجموعه |
|  | یکپارچگی ساختاری | - وحدت در الگوهای فضایی - تبدیل فضا به دو زون مدیریت و استراحت و زون آتلیه و خدمات | - وحدت در الگوهای نمایشگاهی | - وحدت در الگوهای فضایی - جهت‌گیری و نحوه استقرار ابنیه |

مطابق با جدول شماره ده، به زیرمعیارهای جزئیات اجرایی، رنگ، جنس و بافت مصالح، چیدمان، یکپارچگی بصری و یکپارچگی ساختاری در هر سه نمونه شامل: «دفتر اداری ارغوان»، «موزه آب در آب‌انبار وکیل» و «خانه 1330» توجه شده است. در جدول شماره یازده به تطبیق زیرمعیارهای معیار دوم (اجزاء و عناصر) در نمونه‌های موردی شامل «موزه نساجی»، «هاستل روبرو» و «گالری عینک نیوتن» پرداخته شده است.

جدول 11. تطبیق معیار دوم در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

| تطبیق اصول به‌دست‌آمده از مبانی نظری با نمونه‌هاي موردمطالعه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معیار | زیرمعیار | موزه نساجی | هاستل روبرو | گالری عینک نیوتن |
| اجزاء و عناصر اجزاء و عناصر | جزئیات اجرایی | - قرارگیری چرخ دهنده‌ها، پولی‌ها و هندل‌ها - استفاده از کابل‌ها، مهارکش‌ها و جک‌های ساختمانی - ورودی شیشه‌ای - استفاده از پارچه در سقف گالری | - استفاده از نور خطی در فضای الحاق‌شده و کف و سقف فضای داخلی هاستل - جداسازی فضاها به‌وسیله نور خطی - ترکیب مبلمان مدرن با سنتی | - ساختار پله به‌صورت مینیمال - تعریف دو ویترین (اشخاص داخل گالری و اشخاص در خیابان) |
|  | رنگ | - توجه به رنگ و بهره‌گیری از آن به‌صورت تک‌رنگ | - ترکیب رنگ‌ها متناسب هر فضا | - استفاده از رنگ خنثی در پروژه |
|  | جنس و بافت مصالح | - هم‌نشینی فلز، چوب، پارچه، سنگ، بتن، آجر، شیشه - استفاده از متریال بازیافتی - آشکارسازی متریال‌های اصلی بنا و نمایش قدیمی ‌بودن آن | - استفاده از آجر در فضاهای داخلی و بیرونی | - استفاده از بتن جهت سازگاری پروژه با خیابان‌های اطراف - استفاده از پنل‌های بتنی |
|  | چیدمان | - در هماهنگی با سایر اجزاء | - در هماهنگی با سایر اجزاء | - در هماهنگی با سایر اجزاء |
|  | مبلمان | - نمایشگاهی | - متناسب با فضای هاستل | - متناسب با فضای گالری |
|  | نور | - ترکیب نور مصنوعی و طبیعی | - ترکیب نور مصنوعی و طبیعی | - ترکیب نور مصنوعی و طبیعی |
|  | تأسیسات | - تهویه مطبوع | - سیستم داکت اسپیلیت | - توجه به تأسیسات (مشخص بودن تأسیسات الکتریکی در تصاویر) |
|  | مقیاس و تناسبات | - توجه به تناسبات انسانی | - توجه به تناسبات انسانی | - توجه به تناسبات انسانی |
|  | یکپارچگی بصری (منظر) | - ایجاد نظم در ساختار بصری کل - سقف پارچه‌ای در حیاط مرکزی | - رعایت وحدت و انسجام بصری | - ارتباط فضای درون و بیرون به‌واسطه‌ی یکپارچگی - آمیختگی فضای معماری با شهر - سطوح آینه‌ای مقاطع، امکان زایش و تکثیر خود‌به‌خودی فضا در بی‌نهایت و ایجاد تجربیات بصری متفاوت برای مخاطب |
|  | یکپارچگی ساختاری | - جهت‌گیری و نحوه استقرار المان‌ها | - وحدت در الگوهای فضایی - جهت‌گیری و نحوه استقرار ابنیه | - وحدت در الگوهای فضایی |

مطابق با جدول شماره یازده، به زیرمعیارهای جزئیات اجرایی، رنگ، جنس و بافت مصالح، چیدمان، یکپارچگی بصری و یکپارچگی ساختاری در هر سه نمونه شامل: «موزه نساجی»، «هاستل روبرو» و «گالری عینک نیوتن» توجه شده است. با توجه به تطبیق معیار دوم (اجزاء و عناصر) در نمونه‌های موردمطالعه فوق، بر اساس میزان توجه ‌شدن یا عدم ‌توجه به هرکدام از زیرمعیارها، از شماره 1 تا 5 که هرکدام شامل امتیاز «بسیار عالی: 5، عالی: 4، خیلی خوب: 3، خوب: 2، نه‌چندان خوب: 1» در نظر گرفته شده است که این امتیاز‌ها بر اساس توجه طراحان به معیارها و زیرمعیارهای موردنظر بوده است و به آن‌ها امتیاز تعلق گرفته است و در نمودار شماره پنج مشخص شده است.

نمودار 5. تطبیق معیار دوم در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

در جدول شماره دوازده به تطبیق زیرمعیارهای معیار سوم (توجه به کاربری پیشین) در نمونه‌های موردی شامل: «دفتر اداری ارغوان»، «موزه آب در آب‌انبار وکیل» و «گالری عینک نیوتن» پرداخته شده است.

جدول 12. تطبیق معیار سوم در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

| تطبیق اصول به‌دست‌آمده از مبانی نظری با نمونه‌هاي موردمطالعه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معیار | زیرمعیار | دفتر اداری ارغوان | موزه آب در آب‌انبار وکیل | خانه 1330 |
| توجه به کاربری پیشین | هماهنگی با فرم اثر | - توجه به فرم اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به فرم اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به فرم اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین |
|  | هماهنگی با معنای اثر | - بی‌توجهی به معنای اثر به دلیل عدم ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به معنای اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - بی‌توجهی به معنای اثر به دلیل عدم ارتباط با کاربری پیشین |
|  | هماهنگی با رویکرد اثر | - عدم هماهنگی با معماری داخلی کاربری پیشین | - هماهنگی با معماری کاربری پیشین | - عدم هماهنگی با معماری کاربری پیشین |
|  | هماهنگی با سبک اثر | - بی‌توجهی به سبک اثر به دلیل عدم ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به سبک اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - بی‌توجهی به سبک اثر به دلیل عدم ارتباط با کاربری پیشین |
|  | توجه به روح مکان | - بی‌توجهی به روح مکان به دلیل عدم ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به روح مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به روح مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین |
|  | اجتماع‌پذیری | - افزایش اجتماع‌پذیری به دلیل تغییر کاربری از مسکونی به اداری | - افزایش اجتماع‌پذیری به دلیل تغییر کاربری از آب‌انبار به موزه آب | - افزایش اجتماع‌پذیری به دلیل تغییر کاربری از مسکونی به فرهنگی |
|  | اصالت مکان | - بی‌توجهی به اصالت مکان به دلیل عدم ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به اصالت مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به اصالت مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین |
|  | کم‌ترین میزان دخل و تصرف | - رعایت کم‌ترین میزان دخل و تصرف به‌وسیله حفظ تیغه میان بنا | - رعایت کم‌ترین میزان دخل و تصرف | - میزان دخل و تصرف با توجه به حفظ ساختار و کالبد پیشین |
|  | ساختاری ماندگار | - عدم توجه به ساختاری ماندگار | - توجه به ساختاری ماندگار | - توجه به ساختاری ماندگار |

مطابق با جدول شماره دوازده، به زیرمعیارهای هماهنگی با فرم اثر، اجتماع‌پذیری، کم‌ترین میزان دخل و تصرف و ساختاری ماندگار در هر سه نمونه شامل: «دفتر اداری ارغوان»، «موزه آب در آب‌انبار وکیل» و «خانه 1330» توجه شده است. در جدول شماره سیزده به تطبیق زیرمعیارهای معیار سوم (توجه به کاربری پیشین) در نمونه‌های موردی شامل: «موزه نساجی»، «هاستل روبرو» و «گالری عینک نیوتن» پرداخته شده است.

جدول 13. تطبیق معیار سوم در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

| تطبیق اصول به‌دست‌آمده از مبانی نظری با نمونه‌هاي موردمطالعه |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معیار | زیرمعیار | موزه نساجی | هاستل روبرو | گالری عینک نیوتن |
| توجه به کاربری پیشین | هماهنگی با فرم اثر | - توجه به فرم اثر به ‌دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به فرم اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به فرم اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین |
|  | هماهنگی بامعنای اثر | - توجه به معنای اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به معنای اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - بی‌توجهی به معنای اثر به دلیل عدم ارتباط با کاربری پیشین |
|  | هماهنگی با رویکرد اثر | - هماهنگی با معماری کاربری پیشین | - هماهنگی با معماری داخلی کاربری پیشین | - عدم هماهنگی با معماری کاربری پیشین |
|  | هماهنگی با سبک اثر | - توجه به سبک اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به سبک اثر به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - بی‌توجهی به سبک اثر به دلیل عدم ارتباط با کاربری پیشین |
|  | توجه به روح مکان | - توجه به روح مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به روح مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به روح مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین |
|  | اجتماع‌پذیری | - افزایش اجتماع‌پذیری به دلیل تغییر کاربری از اداری به موزه نساجی | - افزایش اجتماع‌پذیری به دلیل تغییر کاربری از مسکونی به اقامتی/فرهنگی | - افزایش اجتماع‌پذیری به دلیل تغییر کاربری از اداری به تجاری |
|  | اصالت مکان | - توجه به اصالت مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به اصالت مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین | - توجه به اصالت مکان به دلیل ارتباط با کاربری پیشین |
|  | کم‌ترین میزان دخل و تصرف | - عدم رعایت کم‌ترین میزان دخل و تصرف | - رعایت کم‌ترین میزان دخل و تصرف | - رعایت کم‌ترین میزان دخل و تصرف |
|  | ساختاری ماندگار | - توجه به ساختاری ماندگار | - توجه به ساختاری ماندگار | - توجه به ساختاری ماندگار |

مطابق با جدول شماره سیزده، به زیرمعیارهای هماهنگی با فرم اثر، اجتماع‌پذیری، کم‌ترین میزان دخل و تصرف و ساختاری ماندگار در هر سه نمونه شامل: «موزه نساجی»، «هاستل روبرو» و «گالری عینک نیوتن» توجه شده است. با توجه به تطبیق معیار سوم (توجه به کاربری پیشین) در نمونه‌های موردمطالعه فوق، بر اساس میزان توجه‌ شدن یا عدم توجه به هرکدام از زیرمعیارها، از شماره 1 تا 5 که هرکدام شامل امتیاز «بسیار عالی: 5، عالی: 4، خیلی خوب: 3، خوب: 2، نه‌چندان خوب: 1» در نظر گرفته شده است که این امتیازها بر اساس توجه طراحان به معیارها و زیرمعیارهای موردنظر بوده است و به آن‌ها امتیاز تعلق گرفته است و در نمودار شماره شش مشخص شده است.

نمودار 6. تطبیق معیار سوم در نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

پس از بررسی تطبیقی سه معیار کیفیت فضایی، اجزاء و عناصر و توجه به کاربری پیشین در نمونه‌های موردمطالعه اين نتيجه حاصل شد که به معیار کیفیت فضایی در نمونه موردی «موزه آب در آب‌انبار وکیل» توجه بیشتری شده است و در «خانه 1330»، توجه کم‌تری به این معیار شده است. به معیار اجزاء و عناصر در «گالری عینک نیوتن» توجه بیشتری شده است و در «موزه آب در آب‌انبار وکیل» و «موزه نساجی» توجه کم‌تری به این معیار شده است؛ همچنین به معیار توجه به کاربری پیشین در «موزه آب در آب‌انبار وکیل» توجه بیشتری شده است و در «دفتر ارغوان» و «گالری عینک نیوتن» توجه کم‌تری به این معیار شده است.

نمودار 7. فراوانی هر یک از معیارها در تحلیل نمونه‌های موردمطالعه (مأخذ: نگارندگان)

امروزه می‌توان با رعایت معیارهای باززنده‌سازی، برای تغییر کاربری سازگار بناها اقدام ورزید، چراکه این تغییر کاربری هدفمند و کارآمد است و می‌تواند معماری داخلی آن را با توجه به نیازها با کاربری جدید هماهنگ سازد. تغییر کاربری و باززنده‌سازی بناهایی که بنا به دلایل مختلف، قابلیت استفاده مجدد را ندارد، ارزش قابل‌توجهی را در پی دارد و این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که درنتیجه آن، با توجه به مطالب ارائه‌شده و آنچه در پروژه‌های مذکور به نظر می‌رسد این است که در صورت تغییر کاربری اثری با رویکرد باززنده‌سازی، بتوان معیارهای باززنده‌سازی را در آن رعایت شود و درنتیجه با رعایت کم‌ترین دخل و تصرف، باعث ایجاد ساختاری ماندگار شود و آنچه در این میان دارای اهمیت است درک صحیح زمینه و شناخت ارزش‌های بنا در جهت نمایش کیفیت‌های خاص مکان است.

با بررسی زیرمعیارها در نمونه‌های موردمطالعه فوق به این نتیجه رسیدیم که در «دفتر ارغوان» زیرمعیارهایی که امتیاز بالاتری (بسیار عالی) به نسبت سایر زیرمعیارها کسب کرده‌اند شامل: انعطاف‌پذیری، هم‌نشینی فعالیت‌ها، ارزش طراحی، ارزش هنری، جزئیات اجرایی، رنگ، چیدمان، مقیاس و تناسبات، یکپارچگی بصری و هماهنگی با فرم اثر است و زیرمعیارهایی که امتیاز پایین‌تری (نه‌چندان خوب) کسب کرده‌اند، شامل: تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص است و سایر زیرمعیارها در دفتر ارغوان امتیازی بین عالی و خوب را کسب کرده‌اند.

در «موزه آب در آب‌انبار وکیل» زیرمعیارهایی که امتیاز بالاتری (بسیار عالی) به نسبت سایر زیرمعیارها کسب کرده‌اند شامل: رعایت سادگی، برگشت‌پذیربودن طراحی و مداخلات الحاقی، حفظ ارزش‌ها و زیبایی‌های بصری، ارزش هنری، تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص، جنس و بافت مصالح، چیدمان، یکپارچگی ساختاری، هماهنگی با فرم اثر، هماهنگی با معنای اثر، هماهنگی با رویکرد اثر، هماهنگی با سبک اثر، توجه به روح مکان، اجتماع‌پذیری، اصالت مکان، کم‌ترین میزان دخل و تصرف و ساختاری ماندگار است و زیرمعیارهایی که امتیاز پایین‌تری (نه‌چندان خوب) کسب کرده‌اند شامل انعطاف‌پذیری، هم‌نشینی فعالیت‌ها، مبلمان، تأسیسات و مقیاس و تناسبات است و سایر زیرمعیار‌ها در موزه آب در آب‌انبار وکیل امتیازی بین عالی و خوب را کسب کرده‌اند.

در «خانه 1330» زیرمعیارهایی که امتیاز بالاتری (بسیار عالی) به نسبت سایر زیرمعیارها کسب کرده‌اند، شامل: ارزش هنری، رنگ، چیدمان، مقیاس و تناسبات، یکپارچگی ساختاری، جنس و بافت مصالح، هماهنگی با فرم اثر و اجتماع‌پذیری است و زیرمعیارهایی که امتیاز پایین‌تری (نه‌چندان خوب) کسب کرده‌اند شامل تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص و هماهنگی با سبک اثر است و سایر زیرمعیارها در خانه 1330 امتیازی بین عالی و خوب را کسب کرده‌اند.

در «موزه نساجی» زیرمعیارهایی که امتیاز بالاتری (بسیار عالی) به نسبت سایر زیرمعیار‌ها کسب کرده‌اند، شامل: برگشت‌پذیربودن طراحی و مداخلات الحاقی، حفظ ارزش‌ها و زیبایی‌های بصری، ارزش هنری، تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص، جنس و بافت مصالح، چیدمان، یکپارچگی بصری، هماهنگی با فرم اثر، هماهنگی با معنای اثر، توجه به روح مکان و اجتماع‌پذیری است و زیرمعیاری که امتیاز پایین‌تری (نه‌چندان خوب) کسب کرده است، انعطاف‌پذیری است و سایر زیرمعیار‌ها در موزه نساجی امتیازی بین عالی و خوب را کسب کرده‌اند.

در «هاستل روبرو» زیرمعیارهایی که امتیاز بالاتری (بسیار عالی) به نسبت سایر زیرمعیارها کسب کرده‌اند، شامل: هم‌نشینی فعالیت‌ها، ارزش هنری، تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص، رنگ، چیدمان، مبلمان، مقیاس و تناسبات، یکپارچگی ساختاری، هماهنگی با فرم اثر، هماهنگی با معنای اثر، هماهنگی با سبک اثر، توجه به روح مکان، اجتماع‌پذیری، اصالت مکان و ساختاری ماندگار است و زیرمعیارهایی که امتیاز پایین‌تری (نه‌چندان خوب) کسب کرده‌اند، شامل: انعطاف‌پذیری، برگشت‌پذیر بودن طراحی و مداخلات الحاقی، ارزش طراحی، جزئیات اجرایی، جنس و بافت مصالح و یکپارچگی بصری است.

در «گالری عینک نیوتن» زیرمعیارهایی که امتیاز بالاتری (بسیار عالی) به نسبت سایر زیرمعیارها کسب کرده‌اند، شامل: رعایت سادگی، ارزش طراحی، ارزش هنری، رنگ، چیدمان، مبلمان، مقیاس و تناسبات، یکپارچگی بصری، یکپارچگی ساختاری، هماهنگی با فرم اثر و ساختاری ماندگار است و زیرمعیارهایی که امتیاز پایین‌تری (نه‌چندان خوب) کسب کرده‌اند، شامل: تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زمانی خاص، هماهنگی با معنای اثر و هماهنگی با سبک اثر است.

به‌طورکلی با بررسی معیارها و زیرمعیارها در نمونه‌های موردمطالعه می‌توان نتیجه گرفت که در «دفتر ارغوان» به معیار اجزاء و عناصر که شامل زیرمعیارهای جزئیات اجرایی، رنگ، چیدمان، مقیاس و تناسبات و یکپارچگی ساختاری است توجه بیشتری شده است. در «موزه آب در آب‌انبار وکیل» به معیار توجه به کاربری پیشین که شامل زیرمعیارهای هماهنگی با فرم اثر، هماهنگی با معنای اثر، هماهنگی با رویکرد اثر، هماهنگی با سبک اثر، توجه به روح مکان، اجتماع‌پذیری، اصالت مکان، کم‌ترین میزان دخل و تصرف و ساختاری ماندگار است توجه بیشتری شده است. در «خانه 1330» به معیار اجزاء و عناصر که شامل: زیرمعیارهای رنگ، چیدمان، مقیاس و تناسبات و یکپارچگی ساختاری است توجه بیشتری شده است. در «موزه نساجی» به معیار کیفیت فضایی که شامل: زیرمعیارهای برگشت‌پذیر بودن طراحی و مداخلات الحاقی، حفظ ارزش‌ها زیبایی‌های بصری، ارزش هنری و تعلق آثار به زمینه فرهنگی و زماني خاص است توجه بیشتری شده است و همچنین به معیار توجه به کاربری پیشین که شامل: زیرمعیارهای هماهنگی با فرم اثر، هماهنگی با معنای اثر، توجه به روح مکان و اجتماع‌پذیری نیز توجه بیشتری شده است. در «هاستل روبرو» به معیار توجه به کاربری پیشین که شامل: زیرمعیارهای هماهنگی با فرم اثر، هماهنگی با معنای اثر، هماهنگی با رویکرد اثر، هماهنگی با سبک اثر، توجه به روح مکان، اجتماع‌پذیری، اصالت مکان و ساختاری ماندگار است، توجه بیشتری شده است. در «گالری نیوتن» به معیار اجزاء و عناصر که شامل: زیرمعیارهای رنگ، مبلمان، نور، مقیاس و تناسبات و یکپارچگی بصری است، توجه بیشتری شده است.

6- منابع

- اجلالی‌دیز، میلاد؛ صداقتی‌دافچاهی، مونا؛ و دلشادسیاهکلی، مهسا(1400). عوامل مؤثر در تغییر کاربری میراث صنعتی به بناهای عمومی؛ موردمطالعه: موزه حیات‌وحش هفت‌چنار و گالری موزه زمان شیراز. معماری سبز، 7(1)، 64-51.

- امين‌بيدختي، علیاکبر؛ و شريفي، نوید(1394). تدوین راهبردهای باز زندهسازی بافت قدیم شهر سمنان با استفاده از تکنیک‌های  FAHP و .SWOT جغرافيا و آمايش شهري-منطقه‌اي، 5(16)، 247-234.

- بختیاری‌دوست، فاطمه؛ و کبیرصابر، محمدباقر(1397). بازخوانش معیارهای طراحی داخلی، جهت تغییر کاربری ابنیه ارزشمند. معماری‌شناسی، 1(3)، 27-19.

- بروکر، گریم؛ و استون، سالی(1399). بازخوانی (بازطراحی)؛ اصول بازطراحی معماری داخلی. ترجمه‌ احسان مسعود. مشهد: انتشارات کتابکده کسری.

- بمانیان، محمدرضا؛ انصاری، مجتبی؛ و الماسی‌فر، نینا(1389). باززندهسازی «منظر فرهنگی» تخت سلیمان با تأکید بر رویکردهای بازآفرینی و حفاظت از میراث جهانی .ICOMOSمدیریت شهری، 8(26)، 26-7.

- پدرام، بهنام؛ ناسخیان، شهریار؛ فرشته‌نژاد، سید مرتضی؛ و اکبری، داود(1395). احیای یک هویت؛ امکان‌سنجی باززنده‌سازی حمام تاریخی خسروآغا. مرمت و معماری ایران، 6(12)، 66-51. 20.1001.1.23453850.1395.6.12.7.2dor:

- توتونچی، رضا؛ و فدائی‌نژاد بهرامجردی، سمیه(1399). معیارهای ظرفیت‌سنجی استفاده مجدد از بناهای تاریخی به‌منظور اعطای کاربری آموزشی، مورد مطالعاتی: دانشکده مرمت. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 13(33)، 41-55. 10.22034/AAUD.2020.198337.1969doi:

- جوهری، فرخنده؛ پورجعفر، محمدرضا؛ و مثنوی، محمدرضا(1391). تحلیلی پیرامون باززنده‌سازی مراکز شهری. هفت شهر، 3(41 و 42)، 35-23.

- حناچی، پ.، و مهدوی‌نژاد، م. (1389). بازآفرینی شهرها میراثی برای آینده. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران. تهران.

- خضری‌پور، محمدرضا(1395). طراحی داخلی مجتمع تجاری در کاروانسرای چهارسوق کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری داخلی پردیس بین‌المللی فارابی دانشگاه هنر.

- خواجه‌پور، منصور؛ و رئوفی، زینب(1397). راهبردی نظری برای باززندهسازی دخمه‌های زرتشتیان در ایران (نمونه موردی: دخمه زرتشتیان کرمان). باغ نظر، 15(61)، 64-53.  doi:10.22034/BAGH.2018.63865

- دانشنامه هنر معماری (1398). دفتر اداری ارغوان، اثر زهره مهرابی، استودیو مهرآ. بازیابی شده از ارغوان-اثر-استودیو-مهرآhttp://www.Aoapedia.ir/

- رضایي، نعیمه؛ البرزي، گلاره؛ و عليلو، لیلا(1399). ارزیابی اثرات سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در بافت تاریخی کاشان، از دیدگاه اجتماع محلی. صفّه، 30(3)، 59-76. 10.29252/SOFFEH.30.3.59doi:

- شالی‌امینی، وحید؛ صداقت، فاطمه؛ و آل‌علی، سمیه(1392). تأثیر تغییر کاربری بر معماری داخلی نمونه تغییر کاربری خانه طاهری بوشهر به موزه مردم‌شناسی، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، اصفهان.

- صمدزاده‌یزدی، سپیده؛ انصاری، مجتبی؛ و بمانیان، محمدرضا(1398). ارزیاﺑﯽ تأثیر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮ ﭘﺎیداری ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی: ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ایران). نقش‌جهان - مطالعات نظری و فناوری‌های نوین معماری و شهرسازی ۹(۱)، ۷۷-۶۷. 20.1001.1.23224991.1398.9.1.2.1dor:

- طهماسبی، افروز؛ و ناسخیان، شهریار(1399). تبیین مفهوم احیاء در بناهای تاریخی با مقایسه تطبیقی انواع مداخلات کارکردی. مطالعات باستان‌شناسی پارسه، 4(13)، 223-207.

- عالی، حسین؛ و زبان‌آور، علیرضا(1395). مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی. تهران: انتشارات عمارت پارس.

- عزيزي، محمد مهدی(۱۳۷۹). سير تحول سياست‌هاي مداخله در بافت‌هاي كهن شهري در ايران. هنرهاي زيبا، 7، 46-37.

- علایی، نیره(1397). باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر فاس با اولویت حفظ منظر بومی آن. هنر و تمدن شرق، 6(20)، 36-31. doi:10.22034/JACO.2018.67358

- فتاحی، مهسا(1398). ارائه و بهره‌گیری از رویکرد معاصرسازی در طراحی داخلی کافه – رستوران «لوری» واقع در تفلیس گرجستان. نخبگان علوم و مهندسی، 4(9)، 160-145.

- گلشن، یاسمن(1394). بررسی تأثیر تغییر کاربری بر معماری داخلی (مطالعه‌ موردی: تغییر کاربری عمارت قوام‌السلطنه به موزه آبگینه و سفالینه). کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط‌زیست؛ افق‌های آینده، نگاه به گذشته، تهران.

- معماری معاصر ایران (1399). گالری عینک نیوتن. بازیابی شده از http://:www.Caoi.ir/fa/projects/item/1536

- معماری معاصر ایران (1400). خانه 1330. بازیابی شده ازhttp://www.Caoi.ir/fa/projects/item/1648

- معین، محمد(1363). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

- موحدی، سحر؛ کشانی همدانی، مینا؛ و شاهزیدی، مهری(1396). عرضه خدمات اقامتی تجربه‌محور از طریق باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی (نمونه موردمطالعه: محله تاریخی علی‌قلی‌آقا، اصفهان، ایران). گردشگری و توسعه، 6(1)، 117-99.

- Bullen, P. A., & Love, P. E. (2011). Adaptive reuse of heritage building, Structural Survey. 29 (5), 411-421. doi:10.1108/02630801111182439

- Cantacuzino, S. (1975). New uses for old buildings. London: Architectural press.

- Häkkinen, T. (2007). Assessment of indicators for sustainable urban construction. Civ Eng Environ Syst, 24(4), 59-247. doi:10.1080/10286600701315880

- Langston, C., & Shen, LY. (2007). Application of the adaptive reuse potential model in Hong Kong: A case study of Lui Sheng Chun. International Journal of Strategic Property Management, 11(4), 193-207.

- Misirlisoy, D., & Gunce, K. (2016) Adaptive reuse strategies for heritage buildings: A holistic approach. Sustain Cities Soc, 8-91. doi:10.1016/j.scs.2016.05.017

- Throsby, D. (1997). Seven questions in the economics of cultural heritage. In Economic perspectives on cultural heritage (pp. 13-30). London: Palgrave Macmillan UK. doi:10.1007/978-1-349-25824-6_2

- Worthing, D., & Bond, S. (2008). Managing built heritage: The role of cultural significance. John Wiley & Sons.

Evaluating Effective Factors in Changing the Use of Spaces with a Regeneration Approach

Barghash, Fatemeh1, Dastgheibparsa, Maryam*2 , Abdosheikhi, Atena3, Tabibzadeh, Kimia Sadat4

- Department of Art and Architecture, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.

Fatemeh.barghash@gmail.com

- Department of Art and Architecture, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran. (Corresponding Author)

M.dastgheibparsa@apadana.ac.ir

- Department of Art and Architecture, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.

Atena.abdosheikhi@gmail.com

- Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.

Kimia.tabibzadeh@yahoo.com

Abstract

Today, buildings that no longer have the capability to sustain their original roles have become a significant crisis for various communities. One solution to preserving unused buildings, aiming for optimal resource utilization, sustainable development, economic viability, and cultural heritage protection, is through the change of use and reuse with a regeneration approach. The aim of this study is to identify the factors that, by creating a driving force, can lead to the regeneration of spaces through changing their usage. This study examines the methods of intervention and change of use in spaces, identifying the components of space regeneration and their intervention areas. The research method employed is qualitative approach with comparative. Basic Concepts have been gathered from the library and survey methods to access the literature review. The theoretical framework has been established through the examination of books, articles, Thesis, and databases. In the present study, the most influential criteria for changes in building use, with an emphasis on regeneration, have been gathered. Based on the conducted studies, quality criteria for space, elements and components, and consideration of previous usage have been extracted and examining the criteria in case studies including, Arghvan Administrative Office, Textile Art Gallery (Taropood), Water Museum in Vakil Reservoir, Newton Glasses Gallery, Rooberoo Hostel and 1330 House have been evaluated. The research result indicates that the Water Museum in Vakil Reservoir, followed by the Textile Art Gallery of Shiraz and the Rooberoo hostel of Tehran align more closely with the characteristics of regeneration. Paying attention to the spatial quality, components, elements and previous usage has a reciprocal relationship with the change of building use with a revitalization approach, leading to a lasting effect.

Keywords: Change of use, Regeneration, Lasting architecture, Revival.